Техническая характеристика

Аквадистиллятор электрический ДЭ-25М

Аквадистиллятор электрический ДЭ-25М предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ ФС 42-2619-97, путем тепловой перегонки воды, отвечающим требованиям. Изделие используется в медицинских учреждениях, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов в черезвычайных ситуациях и использования дистиллята в питьевых целях после его минерализации  в других учреждениях.

Технические характеристики:

| Производительность при номинальном напряжении, дм3/ч | 25±10% |
| --- | --- |
| Род тока | Переменный |
| Напряжение, В | 380 |
| Чистота тока питающей сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность при номинальном напряжении, кВт | 7,5±10% |
| Расход воды на охлаждение и питание дм3/ч, не более | 200 |
| Масса изделия, кг | 10,5 |
| Масса изделия с упаковкой, кг | 12 |
| Удельный расход исходной воды на 1 дм3 получаемой воды, дм3, не более | 25 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |
| Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее | 3000 |