# Техническая спецификация Щелевая лампа в комплекте со столом

С экономичным диодным источником света является наиболее бюджетной моделью из всего ряда щелевых ламп и уже зарекомендовавшей себя, а ее функциональность обеспечивает удовлетворение основных потребностей в ежедневной офтальмологической практике.

Основные характеристики

Светодиодная подсветка

Синий, бескрасный и желтый светофильтры

Щелевая лампа предназначена для осмотра с увеличением глаза и его составных частей. С помощью осветителя, что проецирует цветовую щель на глаз пациента и его составные части и бинокулярного микроскопа для осмотра увеличенного изображения, лампа позволяет врачу проводить стереоскопический осмотр пациентов.
Прибор обладает следующими свойствами:
• Простота управления
• LED-осветитель с длительным сроком службы
• апохроматические оптическая система, обеспечивающая естественный цвет изображения и высокое разрешение
• Надежность и долговечность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип микроскопа | Смена увеличения по системе Галилея с конвергентнымибинокулярными тубусами |
| --- | --- |
| Увеличение | 3-х позиционный переключатель барабанного типа |
| Коефициент увеличения (поле зрения) | 10,00(22,5мм)/15,98(14,1мм)/25,53(8,8мм) |
| Окуляры | Увеличение 12,5х |
| Бинокулярные тубусы | Диапазон диоптрийности от -5D до +3D |
|  | Диапазон межзрачкого растояния от 55 до 78мм |
| Характеристики осветителя |  |
| Световое пятно | Ширина щели: 0-14мм может плавно изменяться (14мм круг). Длина щели: 1-14мм может плавно изменяться (14мм круг). Диаметр апертури: 0,3, 1, 5, 10, 14мм, в диапазоне от 1 до 14мм ви можете плавно изменять диаметр. |
| Направление щели | Направление может плавно изменяться от горизонтального до вертикального |
| Фильтры | Синий, а также фильтр, что отсекает красный спектр |
| Лампа осветителя | LED |
| Характеристики базы |  |
| Диапазон движения вперед/назад | 90мм |
| Диапазон движения вправо/влево | 100мм |
| Диапазон движения вверх | 30мм |
| Диапазон точного движения (с помощью джостика) | 12мм |
| Подбородник |  |
| Диапазон вертикального движения | 80мм |

| Микроскоп |  |
| --- | --- |
| Тип | Galileo |
| Выбор увеличения | 3 степени увеличения, барабанного типа |
| Увеличение | 10x, 16x, 25x |
| Окуляры | 12,5x |
| Диоптрийная коррекция | -5D ~ +3D |
| Диапазон увеличения (поле зрения) | 10x (ø 22.5 mm) / 15.98x (ø14.1 mm) / 25.53x (ø 8.8 mm) |
| Подсветка |  |
| Длина щели | от 0 до 14 mm |
| Ширина щели | от 1 до 14 mm |
| Апертура | от 1 до 14 mm, ø 0.3 , 1 , 5 , 10 , 14 mm |
| Угол щели | 0˚ до 180˚ |
| Светофильтры | Синий, бескрасный |
| Источник света | Светодиодная подсветка |
| Потребляемая мощность |  |
| Входная мощность | AC 100-240V / 50-60Hz |