# Техническая спецификация ЭКГ  12 канальный

Электрокардиограф с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ и с функцией передачи по каналам связи (GSM) предназначен для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека в медицинских учреждениях, в медпунктах организаций и при оказании медицинской помощи на дому, в автомобилях скорой медицинской помощи.

Обеспечивает съем ЭКГ с одновременной регистрацией 3/6/12 общепринятых отведений, отведений по Кабрера и 3 отведений по Нэбу с возможностью печати 3/6/12 отведений на встроенном принтере и 3/6/12 отведений на внешнем принтере + функция передачи ЭКГ по сети GSM + функция автоматического построения синдромального заключения.

Диапазон входных напряжений

от 0,03 до 10 мВ

Скорость движения бумаги

12,5; 25; 50 мм/сек

Чувствительность

2,5; 5; 10; 20 мм/мВ

Ширина бумаги 112 мм

Встроенная память до 64 ЭКГ

Цветной графический сенсорный дисплей:

Диагональ

Разрешение 5,7’ (14 см)

640*480 точек

Принтер встроенный

Количество отведений на дисплее

3/6/12

Внешняя память

внешняя flash-память с USB, карта памяти типа microSD до 16 Gb

Регистрация ЭКГ в 12 общепринятых отведениях и возможных дополнениях

стандартная последовательность, Кабрера, по Небу, по выбору пользователя

Время регистрации в автоматическом режиме

3, 4, 6, 8 сек или 4 RR-интервала

Автоупреждение при записи

1, 2, 3 сек

Старт по таймеру

от 1 до 59 мин

Степень защиты от поражения электрическим током CF

Класс защиты от поражения электрическим током I

Габаритные размеры

260х195х65 мм

Масса не более 2 кг

Электропитание:

От сети переменного тока

От сменной аккумуляторной батареи

От бортовой сети автомобиля

от 198 до 242 В

не более 15 В

от 10,5 до 15 В

ПОВЕРКА НЕ ПОЗДНЕЕ ИЮНЯ 2022 Г