# Техническая спецификация Аппарат для УВЧ терапии со ступенчатой регулировкой мощности

Частота электромагнитных колебаний, МГц: 27.12+/-0.05%

Номинальная выходная мощность, регулируемая ступенчато, Вт: 10; 15; 20; 30; 40; 50;60

Комплект электродов, d, мм: 130; 80; 36

Время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме, ч:6

Время работы, мин: 20

Время паузы, мин: 10

Диапазон таймера, мин: 1-99

Напряжение питания, В*Гц: 220+/-10%*50

Потребляемая мощность, ВА: 120

Габаритные размеры без электродержатилей, мм: 350×220×130

Вес с электродами и электродержателями не более, кг: 7

ПОВЕРКА НЕ ПОЗДНЕЕ ИЮНЯ 2022Г