# Техническая спецификация дарсонвализации и ультратональной

Режимы работы

Время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме, ч 6

время работы, мин 30

время паузы, мин 10

Диапазон установки таймера, мин (0...99) ±5%;

Характеристики воздействия

В режиме дарсонвализации

Амплитудное напряжение на выходе аппарата, кВ (8÷25) ±20%

Частота следования пачек импульсов, Гц 100 ±10%

Частота заполнения импульсов, кГц 110 ±25%

В режиме ультратональной терапии

Амплитудное напряжение на выходе аппарата, кВ (1÷3) ±20%

Частота синусоидального выходного напряжения, кГц 22 ±4%

Питание

Напряжение питания, В 220

Частота питающей сети, Гц 50

Мощность потребляемая из сети, ВА не более 50

Габариты

Габаритные размеры, мм не более 110 х 210 х 260

Масса аппарата с электродами, кг не более 2,5

ПОВЕРКА НЕ ПОЗДНЕЕ ИЮНЯ 2022Г